IoT 物聯網期末專題報告

R09942113 張凱傑

D09942016 梁梓峰

- 動機與目的

開發豬隻適用之RFID耳標，將RFID感應技術與國內畜牧設備結合，開發相關軟體將畜牧設備所蒐集之資訊彙整及應用。

本次專題與農科院合作，針對這次專題農科院所長表示，較多的重心放在RFID的建置上，與RFID廠商進行討論後，原擬專題內容為豬隻RFID耳標的規格化，主要在RF reader上對天線與耳標的偵測需求進行建議。後來發現題目制定上與原課程核心目標有些出入，因而在討論過程中，找到一相關議題，豬場對豬隻的管理應用很多，檢測豬隻在農場的分布及其習性、家族基因等等議題，檢測目的即為減少豬隻損失，提早發現異狀進而降低成本，因此我們利用RFID耳標與reader偵測豬隻是否長時間未飲食為主題，透過雲端伺服器在檢測飲食異常時，使用Line的推撥訊息到養豬戶隨身攜帶的手機。

- 材料與系統架構

圖一、系統架構圖

- 演算法原理

紀錄RFID更新時間，若超過警告設定值，則推撥至Line用戶。

- 核心函式(code)

Rpi with rf-reader

from re import match

from datetime import date, datetime, timedelta

import time, psycopg2, os

from portdetect import *

def update_table_row(DATABASE_URL, uid, nowTime):

conn = psycopg2.connect(DATABASE_URL, sslmode='require')

cursor = conn.cursor() # 初始化執行指令的工具

# nowTime = datetime.datetime.now()

cursor.execute("UPDATE pig_care SET LastEatTime = %s WHERE rfid = %s;", (str(nowTime), uid))

print("Updated 1 row of data")

conn.commit()

cursor.close()

conn.close()

if __name__ == '__main__':

DATABASE_URL = os.popen('heroku config:get DATABASE_URL -a kj-iot').read()[:-1]

port_opened = serial_ports()

s = serial.Serial(port_opened, 9600, timeout = 0.1)

try:

while True:

msg = s.readline().decode('utf-8')

tmp = re.match(uid_pattern, msg)

if tmp:

uid = "".join(str(tmp.group(1)).split(" "))

uid = str(uid.split("\r")[0])

nowTime = datetime.now()

print('uid =',uid, 'nowTime',nowTime)

update_table_row(DATABASE_URL, uid, nowTime)

except KeyboardInterrupt:

s.close()

print("Program Closed")

Server - Heroku

from flask import Flask, request, abort

from linebot import (

LineBotApi, WebhookHandler

)

from linebot.exceptions import (

InvalidSignatureError

)

from linebot.models import *

#======這裡是呼叫的檔案內容=====

from message import *

from new import *

from Function import *

#======這裡是呼叫的檔案內容=====

#======python的函數庫==========

import tempfile, os, re

import datetime

import time

import psycopg2

from urllib.parse import urlparse

#======python的函數庫==========

app = Flask(__name__)

static_tmp_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'static', 'tmp')

# Channel Access Token

line_bot_api = LineBotApi('A/lZF7guXu0wk/Vryza9qVhKO1CxPSQyLdsLlrEtmf/vnMYuX5bABO4JWWcDcPQ17vOPTZC/jgOV788AG71YP1IvlWiI++11UN5VljRLMgJBOQGU8CrmCjciD67WlPQ+g8GTY4Vc6j4tX/Y5sIzNegdB04t89/1O/w1cDnyilFU=')

# Channel Secret

handler = WebhookHandler('e755ec351e78012112aa037adbeaa097')

# DATABASE URL

DATABASE_URL = os.popen('heroku config:get DATABASE_URL -a kj-iot2').read()[:-1]

# User ID

# 主動推撥 (每月500則)

line_bot_api.push_message('U70d4875c22240836332561cc9485826c', TextSendMessage(text='App start!!'))

@app.route("/callback", methods=['POST'])

def callback():

signature = request.headers['X-Line-Signature']

# get request body as text

body = request.get_data(as_text=True)

app.logger.info("Request body: " + body)

try:

# handler.handle(body, signature)

while 1:

url = urlparse.urlparse(os.environ.get('DATABASE_URL'))

db = "dbname=%s user=%s password=%s host=%s " % (url.path[1:], url.username, url.password, url.hostname)

conn = psycopg2.connect(db)

# conn = psycopg2.connect(DATABASE_URL, sslmode='require')

cursor = conn.cursor() # 初始化執行指令的工具

cursor.execute("SELECT * FROM pig_care;")

rows = cursor.fetchall()

conn.commit()

cursor.close()

conn.close()

nowTime = datetime.datetime.now()

for row in rows:

rfid = row[1]

past_time = datetime.datetime.strptime(row[2], "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")

duration = (nowTime - past_time).seconds

text_info = 'ID：「'+str(rfid)+'」| Abnormal diet about '+ str(duration) + 'seconds!'

if duration > 5:

line_bot_api.push_message('U70d4875c22240836332561cc9485826c', TextSendMessage(text=text_info))

time.sleep(30)

except InvalidSignatureError:

abort(400)

return 'OK'

# 主程式

import os

if __name__ == "__main__":

port = int(os.environ.get('PORT', 5000))

app.run(host='0.0.0.0', port=port)

- 結果 – demo

- 結論與未來展望

此次專題，透過實地參訪了解環境對產品的影響，及多方討論來解決問題。豬隻上的RFID主要會因同伴互咬脫落或走路晃動造成Reader偵測失敗，為提升豬隻活動偵測及分析，此次專題方案提供給農科院，對豬隻健康管理有較適用的解決方案，未來可擴充多樣功能至雲端伺服器，隨時地將資訊傳給養豬戶，獲得更即時且有效率的資訊，也可透過分析資料庫數據，系統式統計提供養豬場改善養殖方式，對豬場豬隻管理成本及品質維護提升。